要求

- 一、项目概况

- 1.本次招标包含五大中心立柱标识制作（胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心）和简阳市急救中心标识更换。

2.预算：5万元。

★二、技术要求

（一）五大中心立柱标识

1.基础结构与材质

（1）整体造型：三棱柱立式导视柱，顶部收窄呈切角造型。

（2）主体材质：内部骨架采用国标40mm,壁厚3mm镀锌管焊接骨架，并进行防锈处理。

（3）导视外立面：国标2mm不304锈钢打磨烤漆并分色丝印图案。

（4）导视底部基座：预埋件采用螺栓（尺寸1.2*1.2*1.2m），预埋件形状与导视形状保持一致，预埋件需进行防锈处理。

（5）导视牌总高度：5m（不含预埋件）

（6）导视截面：约1.0m*1.0m

（7）基座高度：约1.0m–1.2m

（8）单块广告面板：约0.8m（宽）×1m（高）

2.面板材质

（1）五大中心标识面板：亚克力UV喷绘，部分采用发光字+烤漆工艺，要求方便内容更换。

（2）面板固定：导视牌主体可拆卸连接。

（3）标识布局：

三面布局，每面垂直分布5个内容模块；

顶部：“简阳市人民医院”立体发光字。

（4）工艺要求：

色彩还原度：符合Pantone色卡标准，户外耐候等级≥5级。

拼接缝隙：≤2mm，打胶密封防水。

3.电气与照明

（1）顶部发光字：

光源：LED模组光源，色温5200K。

防护等级：IP65，户外防水防尘。

（2）夜间照明：控制方式：时控/光控自动开关。

4.结构与安全

（1）抗风等级：≥8级

（2）抗震等级：符合当地建筑抗震设防要求。

（3）防腐年限：≥10年。

（4）安装要求：

基础混凝土强度等级：C30

地脚螺栓：M20–M24高强度螺栓，埋深≥600mm

防雷接地：柱体顶部设避雷针。

5.环境与耐久性

（1）使用环境：户外商业街区，耐高低温（-20℃ ~ +60℃）、耐紫外线、耐雨水侵蚀。

（2）维护周期：

日常清洁：每半年1次

结构检查：每年1次

光源/电气检修：每半年1次

（二）简阳市急救中心标识

将原有的“简阳市急救中心”标识立牌进行重新更换，要求和原来标识保持一致。

- ★三、商务要求

1.付款条件：制作完成并验收合格后，支付合同费用的95%。质保期满后支付合同费用的剩余5%。

2.质保期：2年，2年期间非人为或地质、气象等不可抗因素造成标识损坏由制作方自行恢复。

（注意：★标识为实质性要求，需完全响应，不允许有负偏离。）