全自动术中冰冻免疫组化染色机（快速型）

数量：1台

1、用途：用于石蜡切片、冰冻切片、穿刺样本、细胞学样本全自动染色，可全自动一体化完成包括烤片、脱蜡、修复染色、复染等染色流程。

2、开展项目：可同时开展IHC（常规、冰冻、双染、多重染色）、ICC、ISH、FISH、EBER、HE滴染等检测。

3、通量：≥4个通道，每个通道≥12个组织玻片位。

4、试剂位：≥4组试剂位，每组≥9个试剂位。

5、独立温控：组织玻片位均为独立控制染色模块，单片控制，独立加热控温，独立染色程序。

6、温度控制：温度从室温到105℃可控，加热温度可实时显示；

7、具备排风系统和机器内部气流控制，整架降温≤2分钟。

8、具备盖板覆盖技术。

9、五针智能加样系统：每个通道配备一套独立的容量加样针系统，每一片染色具备标准程序运行。

10、智能加样系统：一次性Tip头设计。

11、试剂冷藏功能：试剂位具有试剂冷藏功能，冷藏温度8-15℃智能控制。

12、染色时间：常规染色：50-80min；冰冻免疫组化：＜12min；双染：80-100min。

13、消毒功能：具有紫外灯消毒功能，关闭设备后自动开启，消毒时间可设置。

14、排气过滤：具有过滤系统；外壳及舱门采用密封式设计。

15、试剂用量：80μl/100μl/120μl/150μl可选。

16、废液排放：有毒无毒液体分开排放。

17、吸头监测：吸头状态实时监测，无吸头、加载失败自动报警，具有吸头记忆功能，开机后自动沿用上次记忆位置。

18、液面技术：采用压力式液面探测原理，可探测试剂液面与试剂瓶底部，具备试剂余量监测功能，可对试剂、底物余量实时监测、自动报警。

19、条码打印：条码可自动与实验项目进行关联，并自动随项目更换而更新，按设定的格式要 求进行条码打印。

20、数据通讯：可与医院 LIS/HIS 系统连接，实现双向通讯。

21、数据查询统计：具有数据查询、统计、存储功能，可实现全程跟踪记录。

22、灯光功能：试剂载架和染色模组有对应的状态灯显示，方便用户观察实验状态 ，设计有实验仓照明灯，开仓门可自动点亮，也可在软件界面控制。

23、若有耗材，单独报价。

24、质保期≥3年。