胰岛素泵技术需求

数量：10台。

1、适用于用于全年龄段的糖尿病患者的皮下输注胰岛素。

2、具备背景灯。

3、具备安全锁。

4、防水等级≥IPX7。

5、具备触屏操控。

6、操作菜单：图标+文字。

7、具备自检功能。

8、开机方式：至少包含常规解锁（无密码和指纹）、密码解锁、指纹解锁。

9、具备自动锁屏。

10、屏幕可显示剩余电量、剩余药量、时间日期、蓝牙、输注开关等。

11、通信方式：低功耗蓝牙（BLE）。

12、具有独立APP配套管理，可通过APP进行设备连接和云端数据管理，可对接不同血糖仪和CGM。

13、储药器容积：300U（3ml）。

14、具有安全防护设定：至少包含大剂量/基础率阈值、自动/快速锁屏、指纹/密码解锁等防误操作及报警和提示功能。

15、输注准确性：输注机构误差≤5%。

16、基础率：最小0.01U/小时，步长0.01U/小时。

17、基础率范围：0.00-25.00U/小时；0.00-50.00U/天。

18、基础率时段：≤48段（以30分钟为增加量）。

19、基础率模式：基础A/B2种模式。

20、基础率剂量设置方式：至少包含自动分配、分段法、平均分配设置模式。

21、大剂量输注模式：至少包含常规、方波、双波、曲线波。

22、双波、方波、曲线波持续时间：30分钟-3小时（以30分钟为增加量）

23、具备三餐预设大剂量。

24、提示和报警类型：至少包含药量低、电量低、输注关、药尽、电尽、阻塞。

25、若有配套耗材，耗材单独报价。

26、整机质保期≥5年。